- 蚌埠市第一人民医院和禹会分院病床及床头柜采购及安装项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2023年4月3日

1、项目名称：蚌埠市第一人民医院和禹会分院病床及床头柜采购及安装项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2023026

5、主要内容：蚌埠市第一人民医院和禹会分院病床及床头柜采购及安装项目，具体详见采购需求。

6、采购预算： 48.4万元

7、质保期：整体质保三年

8、供货安装地点：免费送货至采购人指定地点；

9、供货期：国产设备15天。

10、拟采用的评审方法：综合评分法；

11、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满且设备无故障后支付。

13、投标单位资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照，营业范围须包括：医用家具的生产或销售；

3.2、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.3投标单位存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①投标单位被人民法院列入失信被执行人的；

②投标单位或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标单位被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④投标单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤投标单位被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

- 蚌埠市第一人民医院和禹会分院病床及床头柜采购及安装项目功能需求

一、总体要求

1.到货期：国产设备15天。

2.质保期：整体质保三年。

3.付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满且设备无故障后支付。

4.耗材及易损件价格清单单独列出。

二、设备清单

采购病床150张预算金额18万元，床头柜950个预算金额30.4万元，预算总金额48.4万元。其中：第一人民医院采购金额31.68万元，禹会分院采购金额16.72万元。

清单如下：

| （一）第一人民医院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算价（万元） |
| 1 | 病床 | 国产 | 40 | 张 | 4.8 |
| 2 | 床头柜 | 国产 | 840 | 个 | 26.88 |
| 合计： |  |  |  |  | 31.68 |
| （二）禹会分院（单独签合同） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算价（万元） |
| 1 | 病床 | 国产 | 110 | 张 | 13.2 |
| 2 | 床头柜 | 国产 | 110 | 个 | 3.52 |
| 合计： |  |  |  |  | 16.72 |
| 第一人民医院和禹会分院病床及床头柜总预算共计：48.4万元， |  |  |  |  |  |

三、功能需求

（一）、普通双摇病床

*1、总体要求：ABS床头床尾，双摇带护栏，长度≥2100mm，宽度≥950mm，高度500±50mm，最大载重量≥250kg。

*2、床体框架：采用激光焊接机焊接工艺焊接制成，床面各段使用接轴连接，使用紧固螺栓紧固。钢管横截面尺寸≥40×80mm，管壁厚度≥1.5mm。

3、床面：采用厚度≥1.2mm 冷轧钢板钣金冲孔工艺一次冲压成条型，具备透气孔，床面整体呈凹弧形，具有防滑功能。

4、背部升降角度≥70°，腿部升降角度≥30°。

5、床头床尾板：全新ABS强化塑料一次性吹塑成型，配有防撞角，弧线设计，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用挂式装置并加固，易拆卸方便CPR急救，床尾板外侧有病人信息卡插槽≥3卡槽。可根据科室定制床头床位板颜色。

6、护栏：铝合金折叠护栏，根据需求合理增减床档高度、长度，护栏垂直档数≥5，上下支架全套铁件模具化，金属把手，配有自动锁定装置，防夹手。

*7、床腿：矩形钢管制成，横截面尺寸≥ 50×50mm，厚度≥1.5mm。

8、漆面处理：床面、床体框架、床体表面均经酸洗、磷化后喷塑处理，颜色为高光白，附着力达一级标准，具有抗菌防腐作用。

9、双摇摇把：ABS 折叠摇把，可隐藏于床体。

10、脚轮：静音耐磨加强型脚轮，尺寸≥5寸，四轮刹车。

11、床垫：尺寸与床相配，采用高密度海绵和椰棕制成，总厚度≥8cm，床垫两侧设有透气孔，外包医用深色牛津布面料，防水可拆洗。

12、其他配件：每床另配输液架一个、鞋盆架一套、可拆卸餐桌。

13、床体配色：根据医院不同科室定制

（二）、不锈钢面ABS床头柜

1、尺寸： 约480mmx480mmx760mm

2、柜体材质均为ABS，颜色可选，最大承载力为≥80kg

*3、台面为全包304不锈钢材质，厚度≥1mm。不锈钢边口不能有尖锐、突出等影响使用及安全因素。

4、台面下面抽拉板和抽屉，下部分为单开门柜，内有隔板，柜体两侧有隐藏毛巾架。整柜加强加固处理，整体内外表面光滑易清洁。

5、柜体颜色由医院确定（根据医院不同科室定制）。

蚌埠市第一人民医院和禹会分院病床及床头柜采购及安装项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院和禹会分院病床及床头柜采购及安装项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

# 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

# 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

### 特此函告