蚌埠市第三人民医院盆底康复评估一体机采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第三人民医院

编制时间：2024年6月12日

- 1、项目名称：蚌埠市第三人民医院盆底康复评估一体机采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2024031

5、主要内容：蚌埠市第三人民医院盆底康复评估一体机采购项目，采购数量：2台，具体详见采购需求；

6、项目总预算：33万元

7、预算单价：16.5万元/1台

8、质保期：3年

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

11、供货期限：合同签订30天内

12、供货地点：采购人指定地点

13、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须具有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。

3.3、如所投产品制造商在国内注册成立的，代理商投标时还须提供制造商的有效医疗器械生产许可证或备案凭证。

3.4、供应商如为制造商须具有医疗器械生产许可证或备案凭证和医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.5、供应商若所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；供应商所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；

3.6、本项目采用资格后审、不接受联合体投标；

蚌埠市第三人民医院盆底康复评估一体机采购项目采购需求

一、硬件性能

1、适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍。

2、主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

3、触摸显示屏尺寸≥12英寸。

4、电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小；

★5、肌电采集范围：≥1-2500μV（r.m.s）。

6、脉冲频率：输出脉冲频率范围1～450Hz和最小调节增减量≤1Hz。

7、输出脉冲宽度范围常用10-850us，步进10μs可调节。

二、软件功能

1、可实现多靶点、多组织、多部位、多参数的诊断、治疗、评估一体化功能。神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案；

2、系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

3、系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成治疗方案，也可手动调整个体化治疗方案。

4、系统可将训练方案通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等）。

设备质保三年起，耗材或配件分项报价。

蚌埠市第三人民医院盆底康复评估一体机采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院盆底康复评估一体机采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

# 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

# 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

### 特此函告