- 蚌埠市一院一键报警系统采购需求

- 一键式紧急报警控制器（15台）

1、采用LoRa双向无线通信技术，设备定时自检，有效检测防区状态（如按钮失联上报中心）

低功耗远距离无线传输，传输距离可达4～5KM（开阔地），免去布线成本及麻烦• 6路有线防区，99路无线防区，16个遥控器,可选配LCD中文液晶键盘• 通过4G网络连接中心，支持上报2个接警中心• 支持GSM短信、语音拨号、语音对讲。

2、手机APP智能管控，报警极速推送，远程布撤防，远程参数配置。

3、4G无线网络与GSM网拨号报警自动切换功能。当4G网络通道正常可优先选择4G网络上

报，4G通道异常自动切换为GSM网拨号和短信上报。

4、兼容Contact ID、SHIKE时刻接警中心通信协议。

5、可选择语音录音，报警时以语音形式告知警情方位。

6、支持短信遥控编程功能。

7、具有防区旁路功能。

8、具有自动定时布/撤防、定时上报主机自检状态、内置继电器联动输出等功能。

9、布防、撤防、报警、开关机资料记忆备查 。

10、交流停电、来电，电池低压，电话线故障，探头故障自动上报接警中心。

11、支持远程升级功能、断点续传功能。

12、数量15台。

- 一键式紧急报警按钮（数量200个）

1、一键紧急报警

2、防拆设计，防破坏

3、具有电池低压检测上报功能

4、LoRa无线双向通信

5、工作电压：3V(2节AAA电池）

6、工作电流：待机<5uA ，发射<100mA

7、发射频率：315M/433M(可选)

8、发射距离： ≤1000M(开阔地)

9、数量：200个

- 一键可视对讲综合管理平台（数量1套）

1、支持通过4G、5G无线网络、有线网络、电话线、GSM、GPRS通道上传各类报警及事件信息，并显示对应的上报通道。

2、多级接警管理，支持省级、市级、县级、派出所接警模式，总平台可管理监看所有分控端的状态等。

3、支持巡更巡检系统，具有巡更任务自动分配、任务执行情况与跟踪、巡更计划设定、巡更线路设定等功能。

4、支持报警时屏幕显示报警按钮的对应信息；报警科室、科室负责人的电话；所属部门联系人及联系电话；出警信息；出警电话、出警单位及出警路线、地理位置及现场平面图；（报警人的实时音视频）。

5、支持报警时弹出视频窗口（实时报警图像提前10-30秒录像并自动上传至平台存储），弹出的视频窗口支持多路视频实时预览。

6、具有手动、自动转警功能，转到指定的网络分控中心，每个分控中心处理各自的警情。警情直接自动转发到属地派出所及县市公安局；警情支持广播群发、派出所等接警模式。

7、各科室发生一键紧急报警，平台弹出发生警情科室周边的监控摄像机画面，并通过不低于三种通讯方式通知科室负责人（电话、短信、微信、彩信、APP等）。

8、支持平台接入视频监控大屏，当报警时主动上墙显示。

9、具有平台远程管理及前端设备远程调试功能，可自动对前端设备巡检，可以获取前端设备所有工作状态，包括设备故障硬盘故障报警、硬盘录像状态监管、视频丢失报警、供电情况监管、网络传输状态等等，保障设备正常运行。

10、支持各类事件信息的查询统计；支持模糊查询与统计。

11、支持在线设备数量查询统计。

12、支持定时自动进行数据双备份、维护、清理。

13、支持APP手机端，终端用户可以通过手机APP与报警视频联动系统进行数据交互，实现查看前端的实时视频、可与前端进行双向通话对讲、可随时调阅现场的录像。同时支持接收报警警情，并可对设备进行远程操作。

14、支持平台广播对讲及音频文件广播功能。

15、兼容性：支持主流监控设备的接入，支持国标SIP协议接入。

16、支持统计前端设备的流量状态及流量预警提示；

17、支持双机冗余热备及双机异地容灾备份。

18、支持平台二次开发对接。

19、平台支持公安部GB-28181协议与公安三警平台对接，并具有相关测试报告。

20、具有相关软件测试报告与软件著作权。

21、本次采购软件可接入一键报警点100000个，视频监控点1000个。

22、数量：1套。
23、须提供58寸液晶电视1台。

24、须提供接警服务器1台。

- 售后服务

1、按项目工期要求，完成所有软硬件设备的安装调试服务，并制定售后服务计划；

2、提供集中的使用培训，以最终用户熟练掌握为准。

3、硬件设备免费质保期不少于三年，软件终身免费升级。质保期满后因维修、维护需要更换设备、材料按照投标时所报优惠单价执行。

4、投标时提供设备及配件优惠价格清单。

五、项目预算金额：11万元。

六、付款方式：项目完成验收合格后支付合同金额的90%，运行1年后支付5%，三年后支付5%。

七、项目实施周期：合同签订后15天内。